隆林各族自治县人民医院

病理科医疗设备询价采购

询

价

文

件

项目编号：LLXRMYY-20250006

编制时间：  2025年10月30日

# 一、设备参数及控制价

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 预算控制价（元） | 设备配置参数需求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全封闭组织脱水机 | 1 | 台 | 210000 | 一、主要用途：用于组织学研究和标本制作过程中的组织固定、脱水脱脂、石蜡渗透等全自动、全封闭的组织处理。 二、需求参数指标： 1.中文彩色触摸显示屏12-15英寸，屏幕角度可调节； 2.操作台面光滑易清洁，耐腐蚀； 3.缸盖配置电子锁功能； 4.组织缸容量≥300个； 5.组织缸盖加热功能，温度在室温-70℃范围可调节； 6.具备液位检测功能，有液位传感器； 7.试剂可进行自动轮换功能； 8.试剂管理：试剂瓶容量≥5L，试剂瓶数量≥3，蜡缸数≥12，试剂温度可调节； 9.断电保护功能，确保工作正常有序进行； 10.辅助脱水功能，可快速脱水； 11.远程监控功能； 12.搅拌功能，防止试剂凝结及堵塞； 13.故障报警。 14.设备生产日期到验收日期务必≤3个月； 15.质保期≥18个月。 |  |

| 2 | 石蜡包埋机 | 1 | 台 | 40000 | 一、主要用途：用于对病理分析前的生物组织进行石蜡包埋处理。 二、需求参数指标： 1.中文菜单，便于操作； 2.定时开关机功能； 3.密封性好，无漏蜡、滴蜡现象，流蜡管自动恒温加热，不堵塞； 4.大容量熔蜡缸； 5.可调节流蜡方式及蜡流量； 6.蜡缸、蜡管、保温锅、镊子加热、工作台、制冷台等温度可调节； 7.工作方式：手动、自动； 8.有记忆功能和恢复功能； 9.残蜡自动回收功能。 10.设备生产日期到验收日期务必≤3个月。 11.质保期≥12个月。 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 医用离心机 | 1 | 台 | 10000 | 一、主要用途：通过离心力分离样本中的不同成分，以便于后续分析和诊断。 二、需求参数指标： 1.智能化控制，数显等参数； 2.变频电机，免维护，升降速快特点； 3.电子门锁，门盖保护，超速，不平衡保护功能； 4.配有多种转速转头，一机多用，任意切换； 5.软刹车功能； 6.转速精准度高，噪音小，离心力大，定时范围广； 7.转速≥4000转/分钟，标本容量≥10个； 8.设备生产日期到验收日期务必≤3个月。 9.质保期≥12个月。 |  |
| 4 | 生物组织摊烤片机 | 1 | 台 | 10000 | 一、主要用途：将生物组织样本制备成薄而均匀的切片，以便后续染色、观察和分析。 二、需求参数指标： 1.加热体：新型加热体，加热块寿命长，节能； 2.温度传感器：激光传感器，温度更准确，操作更方便； 3.烤盘设计：斜插式烤盘，具有LED低压直流照明系统，透明加热锅； 4.材料制造：特殊材料制造，耐腐抗磨； 5.记忆功能：具有记忆功能，定时开关机时间，运行后自动保留设置温度； 6.工作状态显示：实时显示工作状态，工作进度一目了然； 7.温度显示：分别显示实际温度和设置温度； 8.摊片温度预置：0~99℃任意设置，自动恒温； 9.烤片温度预置：0~99℃任意设置，自动恒温； 10.控温精度：±1℃。 11.显示屏:中文菜单，操作简单。 12.设备生产日期到验收日期务必≤3个月。 13.质保期≥12个月。 |  |

# 二、询价响应文件相关格式及要求

- 响应文件每项须加盖公司鲜章并按顺序装订成册（正本一份，副本一份），并将资料袋加盖公章密封后邮寄至隆林各族自治县新州镇民生街235号人民医院采购办（收件人杨老师，电话0776-8206211），文件袋正面注明参与项目名称、编号、公司名称、联系人及电话。对报名资料发现造假行为，该公司列入我院招标黑名单，1年内不允许参加我院任何项目投标。响应文件装订顺序如下：

- 1.响应文件首页（模板见附件1）；

2.报价单（模板见附件2），报价金额包括货物、货物标准附件、备品备件、专用工具、设备安装辅材、施工辅材、包装、运输、装卸、保险、货到就位的各种费用以及安装、调试、本询价文件所列设备材料需进行补充完善才能完成本项目的或实际采购中产品材料有任何遗漏的费用（含本项目需要但本文件中未列出的设备材料）、税金、售后服务、技术培训及其他所有成本费用；

3.响应偏离表（模板见附件3）；

4.产品彩页介绍；

5.售后服务承诺书；

6.供应商、生产商有关证件（包括营业执照、医疗器械经营（生产）许可证、法人代表身份证复印件等）；

7.产品注册证或备案凭证；

8.产品相关的生产、代理或者经销资格证明（各级授权书及业务员授权书和身份证复印件等）；

9.无不良信用记录证明材料（通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询相关信用记录）；

- 10.供应商廉洁承诺书（模板见附件4）；

11.投标人认为需提供的其他相关资料。

## 附件1：响应文件首页

隆林各族自治县人民医院

病理科医疗设备询价响应文件

项目名称：__________________________________

项目编号：__________________________________

报名公司：__________________________________

联系人：____________________________________

联系电话：__________________________________

## 附件2：报价单模板

报价单

公司名称：

联系人：

联系电话：

| 序号 | 医疗设备注册证名称 | 生产厂家 | 品牌 | 规格型号 | 数量/单位 | 单价(元) | 产品有效期 | 保修期 | 供货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

公司公章：

年  月   日

## 附件3：响应偏离表模板

响应偏离表

公司名称：

联系人：

联系电话：

| 序号 | 设备名称 | 功能、参数、配置及服务需求 | 公司响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  | …… | …… | …… |

注：

1.说明：应对照附件2所要求的设备功能、参数、配置需求逐条明确响应，并作出偏离说明，若有其他功能、参数、配置、服务，可在本表中增加。

2.公司应根据自身的承诺，对照要求在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

公司公章：

年   月   日

## 附件4：供应商廉洁承诺书模板

隆林各族自治县人民医院

供应商廉洁承诺书

根据医院党风廉政以及医药领域腐败问题集中治理的工作的要求，作为参与医院合作供应商，做出如下郑重承诺：

1.在业务往来中，严格遵守医院廉洁建设的各项制度和规定，并支持医院执行有关规定和制度。

2.本公司（含工作人员）决不以任何名义向医院工作人员（含配偶、子女、亲属其他共同利益关系人员）赠送礼品（包括但不限于礼金、股份、有价证券和贵重物品等)；不得为医院工作人员（含配偶、子女、亲属及其他共同利益关系人员）安排工作，以及支付应由其个人自付的各种费用（包括但不限于住宅装修、食宿、子女出国、食宿等）

3.本公司（含工作人员）不得为谋取私利擅自与医院工作人员（含配偶、子女、亲属其他共同利益关系人员）进行私下商谈或者达成默契。

4.本公司（含工作人员）不得以洽谈业务、签订合同等为借口，邀请医院工作人员（含配偶、子女、亲属及其他共同利益关系人员）外出旅游或进入营业性娱乐场所。

5.本公司发现医院工作人员（含配偶、子女、亲属及其他共同利益关系人员）有违反本承诺行为倾向的，应及时提醒纠正并向医院纪委（电话：0776-8203545）举报。

6.如经医院监督部门核实认定，本公司（含其工作人员）违反了相关承诺，医院有权立即终止与本公司的合作，并保留追究相应法律责任的权利。。

承诺方：

法人代表（或委托人）：

年    月    日